政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目

采购单位：银川市公安局特警支队

编制单位：银川市公安局特警支队

编制时间：2024年4月

编 制 说 明

一、采购单位自行组织编制采购需求。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

否

二、需求清单

（一）项目概况

银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目

（二）采购项目预（概）算

预（概）算：6000000.00元

最高限价：6000000.00元

一标段：2900000.00元；最高限价：2900000.00元

二标段：500000.00元；最高限价：500000.00元

三标段：1400000.00元；最高限价：1400000.00元

四标段：1200000.00元；最高限价：1200000.00元

（三）项目类型：

货物采购

（四）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目一标段 | 重装防暴小队装备建设A02370900 | 批 | 1 | 否 |
| 2 | 2 | 银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目二标段 | 安检搜排爆装备建设A02370500 | 批 | 1 | 否 |
| 3 | 3 | 银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目三标段 | 无人机反制装备建设A02430900 | 批 | 1 | 否 |
| 4 | 4 | 银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目四标段 | 应急救援装备建设A02340800 | 批 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

一标段参数：

| 标段 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 1 | 防割手套 | 200 |  |
|  | 2 | 阵列式小盾牌 | 80 |  |
|  | 3 | 阵列式大盾牌 | 100 |  |
|  | 4 | 防暴盾 | 40 |  |
|  | 5 | 战术防暴头盔 （核心产品） | 200 |  |
|  | 7 | 约束毯 | 30 |  |
|  | 8 | 头盔灯 | 40 |  |
|  | 9 | 防爆围栏 | 11 |  |
|  | 10 | 背负式催泪喷射器 | 2 |  |
|  | 11 | 阻燃防刺战术背心 | 200 |  |
|  | 12 | 防割护颈 | 200 |  |
|  | 13 | 防割护肘护膝 | 200 |  |
|  | 14 | 防割护裆 | 200 |  |
|  | 15 | 阻燃护肩 | 200 |  |
|  | 16 | 阻燃头套 | 200 |  |
|  | 17 | 信号弹 | 200套（红68黄66、绿66） |  |
|  | 18 | 防割护臂 | 200 |  |
|  | 19 | 增援哨 | 200 |  |
|  | 20 | 战术水袋 | 200 |  |
|  | 21 | 警告旗语 | 6 |  |
|  | 22 | 防毒面具 | 50 |  |
|  | 23 | 手提式催泪喷射器 | 30 |  |
|  | 24 | 手提式灭火器 | 200 |  |
|  | 25 | 激光炫目器 | 12 |  |
|  | 26 | 战术背包 | 55 |  |
|  | 27 | 警用喊话器 | 20 |  |

防割手套

1.采用13针精密编制而成，具有防割抗冲撞防护性能，手指可触摸电子设备荧幕。

2.编织物材料：芳纶复合。

3.护具材料：阻燃聚氯乙烯复合物。

4.掌心：点胶。

5.编织物性能指标：

（1）耐摩擦性能：EN388：2016  Level 4。

（2）耐切割性能：EN388：2016  Level 2。

（3）耐撕裂性能：EN388：2016  Level 2。

（4）耐穿刺性能：EN388 ：2016 Level 1。

（5）灵活度 ：EN420  Level 5

（6）热接触性能：EN407 Level 1

6.重量：≤130g。

★7.免费质保期：1年。

阵列式小盾牌

1．尺寸：1200㎜×550㎜（高×宽）（公安部制式尺寸）；

2．重量：≤6.0Kg；

3．透光率：≥70%；

4．臂钩连接强度：≥500N；

5．握把连接强度：≥1000N；

6．耐冲击强度：能承受≥147J动能的冲击；

7．耐穿刺性能：能承受≥147J动能的穿刺；

8．耐击打强度：能承受≥350J能量的击打；

9．环境适应性：在温度-30℃～55℃范围内使用；

★10.免费质保期：1年。

阵列式大盾牌

1．尺寸：1600㎜×550㎜（高×宽）（公安部制式尺寸）；

2．重量：≤6Kg；

3．透光率：≥70%；

4．臂钩连接强度：≥500N；

5．握把连接强度：≥1000N；

6．耐冲击强度：能承受≥147J动能的冲击；

7．耐穿刺性能：能承受≥147J动能的穿刺；

8．耐击打强度：能承受≥350J能量的击打；

9．环境适应性：在温度-30℃～55℃范围内使用；

★10.免费质保期：1年。

防暴盾：

1.可随身携带，操作简单，可做到攻防同步的操作。须有腰间悬挂系统，悬挂搭载扣可安装在单警腰带上，盾牌能牢固地吸附在悬挂扣上。

2.兼具防守和反击能力，灵活应变，左、右手互换使用，及双手使用。盾牌360度具有8个边刃和8个切角。

技术参数：

★1.外观要求：防暴盾牌表面应光滑，无可视的凹坑、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱漆及起皮等缺陷。防暴盾牌的握持装置应无毛刺、尖角等缺陷，便于握持、手感舒适。防暴盾牌上外露金属结构件应经表面处理，无锈蚀现象。防暴盾牌外表面无开孔。

★2.盾边内藏式防砍结构：盾体“警察”字样正立时对应的上面四条边内嵌钢丝条，直径≤3.0mm，盾体厚度≤3mm。

3.规格：外形:正八边形；边长:≥200mm；投影宽度:≥550mm。

4.防护面积:≥0.20m2

5.质量：防暴盾牌的质量≤2.20kg (不包含腰间磁吸悬挂件质量)

6.连接强度：握持装置的连接部件、握持装置与盾体的连接部件应能承受≥500N的拉力。试验后，不应有脱落、松动、脱扣或断裂现象。

7.耐冲击强度：防暴盾牌应能承受≥147J动能的击，冲击后受力点不应有穿洞或在受力点半径50mm之外出现贯穿性开裂。

穿刺性能：防暴盾牌应承受≥147J动能的穿刺，穿刺后受力点不应有直径大于4mm穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂。

8.耐击打强度：防暴盾牌应能承受线速度为18m/s士0.3m/s、能量为≥342J的击打,击打后盾体不应破碎或出现长度大于20mm的贯穿性开裂,击打后盾体产生的最大凹陷深度应小于或等于20mm。

9.耐刀砍性能：防暴盾牌的上边沿(“警察”字样正立时对应的上面四条边)应能抵御8.5m/s士0.5m/s、能量为≥100J击砍，试验后刀砍痕迹深度应小于或等于8mm。

10.涂层附着力：具有涂层的防暴盾牌，其涂层附着力应不低于GB/T 9286-1998中2级的规定。

★11.护环性能：护环由塑料、橡胶和磁铁构成，能提供硬质抓握与握把形成临时双手抓握使用。护环具有脱手保护性能，在盾牌受到抢夺或扭动的情况能脱离手臂保护警员。护环尾端受到≥70N的拉力时，尾端开口应≥100mm。

12.高温耐击打强度检验：防暴盾牌在环境温度为 55℃±2℃的恒温箱，保持不少于4h，进行击打强度试验，试验应在 5min内完成应符合耐击打强度要求。

13.低温耐击打强度检验：防暴盾牌在环境温度为-30℃±2℃的恒温箱，保持不少于4h,进行击打强度试验，试验应在 5min 内完成，应符合耐击打强度要求。

14腰间磁吸悬挂装置：盾牌护环和腰带配件的磁吸功能具有抗抢夺性能，结合后，对护环和腰带配件施加100N 的轴向静拉力不应分离。盾牌可通过护环磁铁与腰带配件结合，在腰间悬挂使用，盾牌护环磁铁与腰间悬挂件结合部位的自动结合距离≤55mm，

15.执行标准： GA 422-2019《警用防暴盾牌》。

★16.免费质保期：2年。

战术防暴头盔（核心产品）

一、功能要求：

1、防暴头盔应是模块化战术防护头盔，保护范围：头部及面部下颚、耳部、颈动脉、脖子部位的整体保护。包括的模块应有：内置防雾镜片、外置面罩镜片、护面模块、护耳模块、护颈动脉模块、护脖模块。一盔多用，各个模块可单独拆卸安装（内置防雾镜片），与盔体快速组装连接或拆卸。

2、防暴头盔各模块应连接密合，具有：材质轻、耐击打强度高、悬挂重心稳定、视野开阔、双镜镜片透光率好、舒适透气、下颌带应是磁吸稳固连接扣。

3、防暴头盔应坚固耐用、抗冲击，可抗棒击、抗石头攻击、防刀砍、穿刺、防火、防散弹枪、防酸碱腐。

4、外防护面罩可见光透过率应≥90%，具有防刮花、防雾、防撞击等功能。呼吸时，雾气不会粘在镜片上造成雾气影响视线模糊。

5、内置隐藏护目镜具有突出功能：防刮花、防雾和防撞击功能。呼吸喘气时，雾气不会粘在镜片上造成雾气影响视线模糊。

6、护耳模块应可加装通信耳机及满足接听手机的余位空间。

7、护脖模块有不少于3个档位调节位。

8、盔顶应有不少于六孔开闭式透气孔，闭合时紧密无任何缝隙。打开时可通风透气，运动时减少正门迎风的阻力，佩戴稳固舒适。

9、头围调节系统可调牢靠舒适，调节头围尺寸54cm～60cm，适合各大小头围者佩戴。

10、盔内的两套衬垫应采用气囊和硅脂，均不吸汗，满足头盔公用且容易清洗。

二、技术参数要求：

★（1）防暴头盔由盔体【包括壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统）、内置式镜片】和战术配件【包括护面模块、护耳模块、护颈动脉模块、护脖模块】组成。面罩经防雾处理。

（2）一般要求：头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等)、护颈组成。防暴头盔应使用对人体无毒无害的材料制成，衬垫应吸汗、透气、舒适。

（3）外观要求：头盔外表面涂层应均匀平滑，表面无杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷。

（4）质量：头盔盔体(不含战术配件)质量应≤1kg，头盔盔体及战术配件(不含防激光镜片)总质量≤2kg

（5）缓冲层：头盔应有能吸收碰撞能量的缓冲层

（6）衬垫：头盔的衬垫应能拆洗

（7）面罩：

①头盔的面罩不应有凹凸痕、尖锐角、毛刺、气泡等缺陷，边缘应光滑圆钝，不应有毛边

②头盔的面罩开合过程中，应能保持在非人工外力作用下的定位功能。

③头盔的面罩上任何小斑点或黑点的直径应≤1mm、数量应≤4个。

④面罩透光率应≥90%。

⑤面罩的光畸变最大量应≤6＇。

⑥面罩内表面应有防雾性能。

（8）佩戴装置：头盔的系带应与壳体固定连接，系带宽度应为20mm±2mm。佩戴扣的开启闭合功能应方便可靠，能有效调节系带松紧程度。系带应能承受 ≥900N的拉伸负载，加载过程中系带不应出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象，系带伸长量应≤25mm，卸载后佩戴扣应能正常使用。盔顶悬挂系统应保证通风透气，便于调节。

（9）防渗漏性能：头盔应能承受试验液体的喷洒，试验头模不应被着色。面罩在闭合后，与壳体接合部位应有防液体流入功能。

（10）抗撞击防护性能：头盔应能承受对面罩≥4.9J动能的冲击，冲击后面罩与试验头模的鼻子不应接触，且面罩应能正常开合。

（11）抗冲击强度性能：头盔的面罩应能承受1g 铅弹以150m/s±10m/s速度冲击，冲击后面罩不应被击穿或破碎。

（12）耐穿透性能：头盔应能承受≥88J能量的穿刺，穿刺时落锤不应穿透头盔与试验头模产生接触。

★（13）头盔壳体外表面续燃时间应≤10s，护面模块、护耳模块、护颈动脉模块、护脖模块的外表面续燃时间应≤10s。

（14）护面模块、护耳模块、护颈动脉模块、护脖模块和头盔盔体的组装应≤25s、卸载时间均应≤17s，模块与头盔盔体安装后，应稳定、无缝隙松动现象。

（15）护面模块：质量应≤210g，厚度应≤6mm。护面应采用网孔透气结构。

（16）护耳模块：质量应≤42g，厚度应≤3.5mm。要预留有放入通信器材空间。

（17）护颈动脉模块：质量应≤42g，厚度应≤2.5mm。

- 护脖模块：质量应≤165g，厚度应≤3mm。

★（19）免费质保期：2年。

约束毯

1、外观：约束毯色泽均匀，缝纫线路顺直，定位准确，明线距边宽窄一致，结合牢固，包边平整无褶皱，上下线吻合、平直、针距均匀，不得有连续跳线、漏针、线头等缺陷。

2、面料材质：帆布面料

规格：约1600*1370（mm），重量：≤2.5kg

3、加固带：≥3个

4、强力提手：≥6个

5、面料断裂强力：径向≥65N，纬向≥190N

6、面料缝合强力：≥900N

7、面料表面抗湿性：≥3级

8、搭扣扣合强度：≥9.5N/cm2；撕揭强度≥0.6N/cm；耐用扣合强度（离合5000次）≥5.5 N/cm2。

9、耐摩擦色牢固度检验：按照GB/T3929-2008规定的试验方法进行测验，耐摩擦色牢固度不应低于2级。

10、抗拉强度：将提带固定于拉力测验机上，以5mm/min的速度施加拉力至≥1500N，保持≥30s，期间带体不断裂。

★11、免费质保期：1年。

头盔灯

亮度：白光高亮约80流明/白光低亮约8流明/红光约1流明/绿光约3流明。

续航时间：AA碱性电池：白光高亮≥1小时30分钟/白光低亮≥33小时/红光≥38小时/绿光≥38小时/IR光≥38小时/敌我识别（IR光）≥38小时/红蓝闪≥80小时。

电池：标配1节AA碱性电池，兼容1.5V AA锂离子电池

照射距离：4米-12米

材质：铝合金、工程塑料、尼龙玻纤

光源:白/红/绿/IR LED

重量：≤50克 (不含电池)

抗摔高度：≥2米

防水等级：≥IPX4

- 4色光源+IFF信标：白/红/绿/IR共4色光源搭配独立的敌我识别信标，匹配不同任务用光需求。

2.独立开关系统：光源开关、光源切换旋钮、敌我识别（IFF）信标开关，独立操控，快速响应。

3.万向杆灯头：无需移动位置可快速360°全方位调整照明角度，灵活高效。

4.多种挂载方式：搭配标准ARC导轨、织带夹和魔术贴，可挂载于军警头盔或任何带有MOLLE织带、装备带的装备上。

★5.免费质保期：1年。

防爆围栏

- 材质要求：由牛津布、喷涂超弹性材料、高分子聚合物、无纺布、PE无纬布和芳纶等非金属材料组成；

- 结构要求：由盖毯、顶盖、内围栏、外围栏和内外连接件组成，内围栏和外围栏相连接，一体式结构。

- 抗渗水性能：耐静水压 >10 kPa;

- 断裂强力:经向:≥3100N;纬向: ≥2800N;

- 撕破强力:经向: ≥600N;纬向: ≥900N;

- 尺寸要求：盖毯尺寸≥1750x1750mm，内围栏内径≥500mm，内围栏高度≥400mm；

- 质量要求：≤28kg；

- 防爆能力：至少可防3个82制式手榴弹爆炸。

- 安全距离：≥2.5米，爆炸后结构本体不燃烧，内围栏无穿透孔。

- 环保要求：装备材质为环保材料；

- 11.保险：所投设备具备不少于1000万的保险。

- ★12.免费质保期：5年

背负式催泪喷射器

1、质量≤30kg；尺寸≤600mm*450mm高*宽；催泪驱散器应由气瓶和药剂瓶组成，气瓶和药剂瓶及背夹颜色为黑色，背夹背带设有钢制加强可任意尺寸调节的背带；容量≥12L。

2、有直流和喷雾两种方式，且可以转换，顺风2m/s条件下，直流喷射距离≥12m，雾状喷射距离≥9m，有效喷射时间≥35s。

3、配有安全可靠的防误喷的保险装置；工作气压≥0.8MPa。

4、高温：催泪驱散器55℃±2℃条件下2h罐体不解体、不泄露、不爆裂；低温：催泪驱散器-30℃±2℃条件下2h罐体不解体、不泄露、不爆裂。

5、喷射枪由喷射枪管、多功能装备集成支架、可脱卸便携提拔、可脱卸可调节后托、药剂管进口、带保险开关的药剂释放扳机、可拆卸垂直握把、肩带扣组成；

6、喷射枪耐压检验：喷射枪关闭扳机，药剂管进口连接增压设备，应承受≥30MPA压力；喷射枪进口连接管道防缠绕检验：喷射枪进口铜色防缠绕装置应能360°旋转；喷射枪后托连接强度检验：喷射枪后托与喷射枪主体间的连接应能承受500N以上的拉力，不应有断裂、松动或脱落现象；质量≤2.5kg

7、肩带连接强度检验：肩带的搭扣搭合好后，臂带与枪体间连接应能承受≥500N的拉力，不应有脱落、松动、脱扣或臂带断裂现象；喷射枪喷口处上安装有碎玻璃装置，能轻松击碎≥8mm厚的钢化玻璃。

8、跌落性能检验：喷射枪以水平状态、头部向下状态和尾部向下3种姿态,从1.5 m高度自由跌落至水泥地面上，扣动扳机开启、关闭工作可靠，无泄漏、渗透现象。

9、气候环境适应性（高温）：喷射枪放入温度+55℃±2℃的恒温箱内保持4h后，喷射性能符合技术要求；（低温）：喷射枪放入温度-40℃±2℃的恒温箱内保持4h后，喷射性能符合技术要求。

10、喷射枪的多功能装备集成支架耐腐蚀等级应≥10级，连续喷雾时间为≥12h。

★11、免费质保期：1年。

阻燃防刺战术背心

1.面料符合GB 8965.1-2020《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》标准要求。

2.肩部采用魔术贴黏贴调节结构。

★3.防刺层防刺性能：

（1）执行标准：《GA68-2019警用防刺服》A级标准

（2）防刺层结构为前后片+两块侧腰。

（3）防刺层材质：不少于15层芳纶材料。

（4）防刺性能：在常温、高低温状态下测试刀具加配重组成落体达2.3kg，以24J±0.5J冲击能量，按0°刺入角有效冲刺防刺服，背心不被穿透。

4.穿着灵活、外观采用部分模块激光切割、整体整洁大气；套头式穿戴，易于穿脱，穿着后两臂自由运动、人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作不受明显限制。

5、可根据战术情况需要，侧腰防护可拆卸，实现战术及常规执勤通用穿配。

6.防护面积：含两侧护腰防护面积≥0.29㎡

不含两侧护腰防护面积≥0.22㎡

7.质量：不含两侧护腰≤2.4kg

含两侧护腰≤3.1kg

含两侧护腰（防刺芯片）≤2.0kg

8.背心外罩主面料性能

面料纤维组成：100%芳纶；

断裂强力：经向≥1200N，纬向≥900N；

断裂伸长率：经向≥33.5%   纬向≥24.5%

撕破强力：经向≥125N，纬向≥116N；

耐光色牢度≥4级

★燃烧性能：经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤25mm；

阻燃时间：经向0s，纬向0s；

续燃时间：经向≤1.9s，纬向≤1.5s。

9.背心外套激光切割面料性能

面料纤维组成：100%聚酯纤维

断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1400N；

断裂伸长率：经向≥41.0%   纬向≥38.5%

燃烧性能：经向损毁长度≤30mm，纬向损毁长度≤32mm；

阻燃时间：经向0s，纬向0s；

续燃时间：经向≤1.0s，纬向≤1.2s。

10.阻燃织带性能

断裂强力≥1900N

断裂伸长率≥46.0%

燃烧性能：损毁长度≤16mm

续燃时间≤1.9s

11.适应环境温度：-20℃~+55℃。

★12.免费质保期：5年。

防割护颈

1.防割护颈材料无毒，对人体无伤害。易于戴脱，透气、触感好，不影响颈部活动。

2.★使用《GA 614-2006警用防割手套》中规定的手套切割试验方法，设定刀口压力20N、刀片转速20r/min，在被测防割护颈垂直颈部方向进行5次切割，每次割穿发生时切割周数不少于7周，且耐切割系数不小于2。

3.护颈在环境温度-20℃~+55℃条件下，防割性能能达到《GA614-2006警用防割手套》的要求。

★4.免费质保期：1年。

防割护肘护膝

1.材质：涤纶、PP、PVC、EVA材质

2.多处通风口，更通风透气 。

★3.免费质保期：1年。

防割护裆

1.耐磨耐水解聚氨酯湿法合成革

理化指标：撕裂强度≥30N，剥离强度≥35N，摩擦色牢度≥4级，车线缝合强度≥200N、24h耐水解, 耐磨1KG/300转无破损。

2.聚碳酸酯内胆

理化指标：抗冲击2kg重锤0.5米自由落体，无破损。

3.环境适应性要求

在-30℃～+50℃环境下能正常使用。

4.可靠性要求

抗冲击力强，承受100kg重量，不破裂；透气性好，穿戴舒适，防护符合人体工学设计。

★5.免费质保期：1年。

阻燃护肩

1.面料符合GB 8965.1-2020《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》标准要求。

2.防刺层防刺性能：

（1）防刺层组成结构：采用碳纤维+芳纶机织材料，单元防护块分为上下2层，每层尺寸为25mm*25mm*1.2mm；单元防护块相互交错搭接排列，交接缝处覆盖防护块，整块防刺材料横向可弯折，在纵向具有可伸缩的柔性结构。

（2）执行标准：《GA68-2019警用防刺服》A类防刺服的检测方法，在常温下应用D1刀具、测试体以12J±0.5J撞击能量对采用搭接结构防刺层的产品进行穿刺，在有效穿刺情况下，产品未出现穿透。

3.加强护具外罩主面料性能：

（1）面料纤维组成：100%芳纶；

（2）断裂强力：经向≥1200N，纬向≥900N；

（3）断裂伸长率：经向≥33.5%   纬向≥24.5%

（4）撕破强力：经向≥125N，纬向≥116N；

（5）燃烧性能：经向损毁长度≤27mm，纬向损毁长度≤25mm；

（6）阻燃时间：经向0s，纬向0s；

（7）续燃时间：经向≤1.9s，纬向≤1.5s。

4.阻燃织带性能：

（1）断裂强力≥1900N

（2）断裂伸长率≥46.0%

5.护肩通过魔术贴模块可同背心进行连接组合；可黏贴队伍标识及警衔等；护大腿通过molle挂载织带可同腰封或内腰带进行连接组合，增强腿部防护，保护股动脉，并设有可拆卸式挂载模块，可同护膝进行连接，防止护膝下滑或位移。

★5.免费质保期：1年。

阻燃头套

1.产品为用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具；款式为战术款，具有3种及以上佩戴方式。

2.材质：芳纶。

3.产品阻燃性能及热稳定性参照《GA 869-2010消防员灭火防护头套》标准设计生产。

4.主要技术指标：

（1）面料热稳定性(洗后，直向及横向）：

①直向尺寸变化率：≤4%；横向尺寸变化率≤2%；

②无变色、熔融和滴落现象。

（3）阻燃性能：

①续燃时间：直向/横向 0s；

②燃烧特征：直向/横向：碳化、无熔融和滴落现象。

★5.免费质保期：1年。

信号弹

火焰颜色：发出明亮的红光、黄光、绿光

平均光强：＞15000 cd

发光时间：≥60 s

★免费质保期：1年。

防割护臂

1.成分：HPPE。

2.规格：400mm x100mm（±5mm）。

3.颜色：黑色。

4.防护等级：

(1)耐磨性能：不低于EN388-2016 4级；

(2)耐切割性能：不低于EN388-2016 5级。

★5.免费质保期：1年。

增援哨

1.分贝：≥130+dB

2.重量：≤10g

3.声点：双腔发声，可接触水。

★4.免费质保期：1年

战术水袋

1.（1）材质：TPU；

（2）浸泡液：迁移试验所得浸泡液应无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变现象；

2.水管技术指标：

（1）浸泡液：迁移试验所得浸泡液应无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变现象；

3.水嘴技术指标

（1）材质：硅胶；

（2）浸泡液：迁移试验所得浸泡液应无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变现象；

4.水袋容积: ≥2L。

5.水袋装载包采用优质耐磨牛津布为主要原料，防泼水，配合织带可与战术背心完整固定使用。

★6.免费质保期：1年。

警告旗语

处置行动中使用催泪弹、武力、强制驱散及使用武器前展示的一种警告标语，按照武力等级分为蓝、黄、橙、红四种颜色。标识分为蓝、黄、橙、红四种颜色。其中，蓝色旗语内容为“警告，使用催泪气体”，黄色旗语内容为“不得越过封锁线，否则强行驱散”，橙色旗语内容为“立即离开，否则强行驱散”，红色旗语内容为“立即停止暴力行为，否则使用武器”。

1.由蓝、黄、橙、红四种颜色的警告旗帜组成。

2.旗帜尺寸：1000mm*600mm±2mm。

★3.免费质保期：1年。

防毒面具

- 防毒面具黑色网罩式结构，由罩体、镜片、阻水罩、滤毒灌接头和头带组成。可防护典型气体包括但不限于:氨气、二氧化硫、硫化氢、氢化氧、氧匍酸、甲醒、光气、二氧化氮、磷化氢、环己烷等；
2.根据人体的吸气和呼气控制供气量，保持面罩内的正压。设有关闭按钮，不使用时，可按压关闭按钮关闭供气阀;使用时，第一口吸气即可打开。配有独立的旁通阀，该旁通阀可用于排放余气；
3.防护因素:不小于 10000；
4.防爆等级:Exiall C T4G；
5.工作温度:-30C-+60℃；
6.视野:总视野大于 80%，双目视野大于 70%，下方视野大于 35 度:死腔不大于 1%；
7.滤毒罐(pvc 材质)；
8.滤毒罐可有效防护:
化学和生物战剂如沙林和其他神经毒剂、芥子气、氟化物、催了瓦斯、砷化物及光气放射性和高毒性微粒、气溶胶和微生物、细菌、和病毒。大部分工业气体，即有机气体和蒸汽，无机气体和蒸汽，如氯气、氨氰酸、砷化氯，有机和无机酸，如甲酸、硫化氯、二氧化硫、氟化氯和氯化氧能防护毒剂如炭痘、天花等。

★9.免费质保期：1年。

手提式催泪喷射器

1.催泪液剂量：≥420ml

2.喷射性状：定向射流状

3.配有防误喷保险

4.OC含量：1.5％-2％质量百分比

6.握柄便于单手操作。

7.催泪剂类型：合成辣椒素（OC）

适用温度：-30°C~+55°C

催泪液剂类型：凝胶

★最大喷射距离：在正立、倒置和水平状态下，喷射距离均≥5m

最大喷射时间：在正立、倒置和水平状态下，有效喷射时间均≥15s

喷射方向：全向操作

操作角度：任意

★8.免费质保期：1年。

手持式灭火器

便携式气溶胶灭火器

主要技术参数如下：灭火能力：13B 、5F；灭火类别：B、C、E、F类火；灭火有效距离：2m；喷放时间：≥8s；产品长度：240mm±5mm；最大径向尺寸：50mm±5mm；产品净重：490±10g；使用温度：-30℃-+70℃；产品存储压力：无压存储；有效期：4年。

★免费质保期：1年。

激光炫目器

1、外观：主体颜色为黑色，攻击头带有氧化硅陶瓷珠

2、光源：白激光发射器

3、亮度：高亮≥400Lm

4、照度：距光源5m处光斑中心照度：高亮≥11000lx；中亮≥4000lx；低亮≥1900lx

5、续航时间：高亮≥3h（带Type-c充电接口）

6、照射距离：≥1000m

7、重量：≤200g

8、抗摔高度：≥1米

9、防水等级：IPX7

10、碎玻璃功能：手电在1.5米高度自由跌落击碎8mm厚钢化玻璃。

11、开关模式：开关控制低中高爆闪模式，开关轻按点射重按爆闪。

★12.免费质保期：1年。

战术背包

1、防水尼龙制造，具有防泼水、抗撕裂、耐磨损，易打理的功能性面料。

2、舒适背负系统，背负时通风透气，不易出汗。

3、前方，两侧和背带表面MOLLE横织带，方便挂上各款相容的小袋 两侧压缩带 背带上付有横扣带，并可作高低位置调节

4、容量：≥30L

★5、免费质保期1年。

警用喊话器

1、峰值功率：峰值功率：≥50w

2、输入电压：≥DC-12V

3、外壳材质：ABS抗摔打

4、供电方式：干电池/车载12V电源/锂电池

锂电池使用时长：≥6小时

5、颜色：黑色

6、传输距离：≥800m

7、产品重量：≤1KG

8、功能：USB/插卡，内置蓝牙、≥240秒录音循环播放，警报。

★9、免费质保期1年。

二标段参数：

| 标段 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二标段 | 1 | 排爆绳钩组 | 1 |  |
|  | 2 | 排爆机械手 （核心产品） | 1 |  |
|  | 3 | 安检合成工具箱 | 1 |  |

排爆绳钩组

产品要求：

产品用于排爆工作，可以将危险物品远距离随意平移、升降和翻转。

详细配置：

主绳线和主线线材质须为凯夫拉材质；

★要求：配置不少于下面所要求37种工具：

1、包装箱：1只。带有内胆，能将所有工具及操作手册按位整齐的放到各自的位置；

2、主绳线盘：1组。用来拖拽可疑爆炸物的高强度，低延伸，直径≥Φ0.25in×400foot红色凯芙拉芯线，绳端有做好的扣环方便使用，线盘上装有摇柄，收线时手握摇柄转动线盘；

3、万向滑轮：2个。用来改变绳子方向的铝合金一侧可脱绳滑轮，当变向球通过万向滑轮时被挤开改变拖拽线路，适用绳索直径φ0.25in-0.6in，起吊重量≥40Kg，重量：≤750g；

4、变向球：2个。用来顶开万向滑轮活动板，使用时卡在芯线上；

5、抓绳器：1个。用来在远处拖拽芯线，方便将绳子固定在把手上拖拽；

6、真空吸盘及真空吸盘变向器：各 2个。用来吸附在平滑墙面、玻璃墙面，用于固定万向滑轮；

7、弹簧夹：大小各1个；

★8-11、钳楔组：各1个。分别为尖头、双齿、平橡胶垫、锯齿；

12、墙锚：10个。主要用于钉入墙体；

13、折叠镜：1个。镜面，主要用于观察；

14、副夹紧装置：1个；

15、楔扣：1个。异形楔扣，固定用，带有固定万向滑轮的圆环；

16、伸缩杆：1个。伸缩长度4foot--10foot；

17、大号三向钩子：2个。承载力≥30Kg；

18、钩子：1个。规格5in，尾部带有φ4in的圆环；

19、钩子：2个。规格10in，尾部带有φ1in的圆环；

20、双向钩：2个。规格10in，尾部带有φ1in的圆环；

21、双向钩：1个。规格20in，尾部带有φ1in的圆环；

22、锁钩：1个。规格20in，尾部带有φ1in的圆环，勾住后自动锁紧；

23、带套钢丝绳索：2个。；

24、绳吊索 2个。 ；

25、吊带 1个。；

26、弹簧绳：1根。2foot，两头带有挂钩；

27、弹簧绳：1根。2.6foot，两头带有挂钩；

28、弹簧绳：1根。4foot，两头带有挂钩；

29、门楔子 2个。橡胶制成；

30、手术钳：1把；

31、岩钉：2个。3in；

32、岩钉：2个。4in；

33、主锁：攀登锁标准中号4个；

34、主锁：攀登锁标准大号2个；

★35、多功能工具：1把。可折叠，完全打开是一把尖头钳子。钳柄带有直刀（下部带齿），小剪刀，十字螺丝刀，一字螺丝刀，锉，开瓶器（带割刀，可割断绳带），小型多用钩。

36、安全锁卡.2个。在事发现场排除可疑爆物过程中在某些转折点，不易使用撑杆来吊挂滑轮时，（如墙角处，或大面积墙体附近）将楔钉楔入墙体能将安全锁卡挂在楔钉孔上，安全锁卡可直接穿入尼龙绳做为定滑轮使用，光滑的外圆表面不会对绳索产生过大的磨损。挂安全锁卡之前，手按弹簧拨杆，安全锁卡出现缺口再将其挂入楔钉孔内，然后锁紧安全锁卡；

37、扣线滑轮：2个 标准件；

★38、免费质保期：1年。

★39、需提供免费到场培训。

排爆机械手（核心产品）

应配有两种爪型，自重轻，携带方便，拆装方便，锂电，连续作业时间≥4小时，可以实现不同场景快速部署;夜视摄像头，显示器带遮光罩。

柔性夹爪配置，搭配多种末端功能性指尖拓展，工具头快速更换，未端角度0-180调整，可满足不同物体的夹取需求;超长臂展，协作半径大，未端夹持力≥20kg。

参数要求

1.折叠尺寸长≤1330mm；宽≤320mm；高≤160mm

2.展开尺寸长≤4200mm；宽≤200mm；高≤400mm

3.产品质量（不含包装）≤7.5kg

4.夹爪尺寸（开口）≥200mm

5.夹爪驱动方式  气动

6.夹爪夹紧力≥20kg

7.夹爪末端垂直负载≥20kg

8.夹爪翻转角度≥180°

9.工作温度  高温：55℃±2℃；低温：-25℃±2℃

10.防护等级≥IP65

11.连续工作时间≥4h

12.摄像头≥220°广角摄像头（带夜视功能显示屏）≥5英寸led显示屏、≥480P

13.外观材质  碳纤维

14.可更换类型 平型，爪型，凹型

★15.免费质保期：1年。

★16.需提供免费到场培训。

# 安检合成工具箱（1套）

## （一）炸药探测器1台

### 1.产品描述

手持式痕量爆炸物探测器，通过识别荧光的变化模式，以判断是否存在爆炸物。产品不能含有放射源，对人体无任何辐射危害。能准确检测出制式炸药、液体炸药等多种爆炸物。

### 2.具备功能

仪器应至少能够探测出下列炸药样品：梯恩梯(TNT)；硝化甘油(NG)；硝酸铵(AN)；黑火药(BP)；黑索今(RDX)；太安(PETN)；二硝基甲苯(DNT)；三丙酮三过氧化物(TATP)；奥克托今(HMX)；特屈儿(TETRYL)；硝基苯(NT)；2-硝基甲苯；3-硝基甲苯；4-硝基甲苯；硝基甲苯；

探测限：擦拭模式下，对梯恩梯(TNT)样品进行采样分析，在探测率≥90%的前提下，仪器的探测限应≤0.1ng；吸气模式下，对气态梯恩梯(TNT)进行采样分析，在探测率≥90%的前提下，仪器的探测限应≤0.01ug/m3

★报警响应时间：对10ng梯恩梯(TNT)样品进行采样分析，仪器的报警响应时间应≤1s

报警恢复时间：对10ng梯恩梯(TNT)样品进行采样分析，仪器的报警恢复时间应≤30s

过负荷恢复时间：对1ug梯恩梯(TNT)样品进行采样分析，仪器的过负荷恢复时间应≤30s

荧光管耐用性能：对浓度为100ng/μL的梯恩梯样品进行采样分析，在采样体积为1μL，采样质量为100ng且不更换仪器中涂有荧光聚合物的敏感器件的前提下，每次对梯恩梯溶液测试后，中间连续测试5次空白采样载体或洁净空气样品，设备正常工作的次数应≥500次

报警提示：屏幕显示报警、声音报警、提示灯报警；报警声级80dB(A)

报警阈值参数可授权用户设置修改：可根据任务类型或环境选择设定不同的灵敏度，包括低灵敏度、中灵敏度、高灵敏度、极高灵敏度。

仪器具有自检和失效报警功能。

可检测不少于40种爆炸物，包括：硝酸铵、黑火药、TNT、DNT、特屈儿、黑索金、太安、硝基甲烷等。

### 3.参数要求

预热时间：≤ 5 min

响应时间：≤ 5 s

检测模式：擦拭及吸气模式

报警方式：声音、图像、指示灯报警

无线报警：无线蓝牙耳机报警

摄像头：≥1300万像素摄像

环境适应性：满足国标高低温工作、振动冲击跌落等相关要求，对户外气候环境的变化无影响，不受温度、湿度的影响

连续使用时间：≥ 6 h

通讯方式：移动数据通信，蓝牙

通讯接口：USB

工作温度：-20 ℃ ~ +55 ℃

重量：≤ 1.5 Kg

★免费质保期：1年。

★需提供免费到场培训。

## （二）便携式危险液体金属探测仪1台

### 1.产品描述

危险液体金属探测仪，针对密封容器液体检测的仪器，可分别探测非金属瓶液体、金属瓶液体和金属探测功能。

### 2.具备功能

模式切换功能：设备应能在危险液体探测功能和金属探测功能两种模式之间进行切换。

可探测危险液体种类：可检测易燃易爆液体。20种及以上，但至少要包括97#汽油、柴油、甲醇、乙醇、盐酸、硫酸、硝酸、苯、甲苯、丙三醇、硝基甲烷、三氯甲烷、二氯乙烷、环氧丙烷等。

可检测容器材质：在危险液体探测模式下,设备应能对壁厚≤5mm的陶瓷材质、壁厚≤3.5mm的玻璃材质、塑料材质、壁厚≤0.2mm铝/铁等金属材质的容器的液体进行检测。

自校准功能：设备应具备开机校准功能。

金属探测灵敏度调整功能：在金属探测模式下，设备的金属探测灵敏度应可调。

显示屏：LCD触摸显示屏≥2.4英寸。

启动时间：设备的启动时间≤5s 。

数据存储：在危险液体探测模式下，设备应具有数据的实时存储功能，并应可通过USB接口将数据导出，存储量应≥100000条。

计数功能：在危险液体探测模式下，设备应能对本次开机后测试液体样品的报警数量与安全数量进行自动计数。

报警：声/光/震动报警/液晶图形显示，可关闭报警声音，并在报警后能自动复位。

人机界面检查：提供中文彩色显示界面，自带光源。使用人员可通过触摸屏调节或查看设备状态。

自动关机功能：一段时间未操作能自动关机，自动关机时间应可调。

检测方式：瓶体侧壁检测方式。

检测时间：在危险液体探测模式下,仪器对非金属容器内液体的检测时间应≤3秒;对金属容器内液体的检测时间应≤7秒。

电池容量：锂电池≥3400mAh。

防护等级：≥IP65。

内置操作流程：可通过触摸屏显示仪器内置的操作流程。

重量：≤600g。

★免费质保期：1年。

★需提供免费到场培训。

## （三）泵吸式检测仪1台

### 1.产品描述

可实现多气体同测。

2.具备功能

内置大吸力微型泵，可同时选测1-6种气体。

3.参数要求

可检测CO\O2\H2S\EX\NH3\HCN等气体；

精读：≤±3%FS

响应时间：≤30S

★免费质保期：1年。

★需提供免费到场培训。

## （四）电子听音器1台

### 1.产品描述

可探测隐藏在包装覆盖物下的电子起爆装置及机械定时起爆装置，电子起爆装置包括以电子表、传呼机、对讲机、手机以及具有遥控装置功能的起爆装置。机械定时起爆装置包括机械表、马蹄表与机械内定时装置。还可以作为反侦察的安全技术设备，用来探测电子窃听装置和隐蔽的录像装置。

### 2.具备功能

高定位精度

远程无失真听音：支持和无人机、机器人配合实现远程无失真听音功能。

人机交互直观：LCD显示声音波形，支持扫描速度四档可调

即开即用：操作简单，开机可用 。

待机时间长：功耗低，≥20小时。

防护等级：≥IP67

对人体无害：满足HJ/T10.2辐射环境保护导则管理要求，对人体安全无害。

### 3.参数要求

★显示：支持屏幕显示声音波形，并支持波形扫描速率≥四档可调

中文菜单界面，直观、操作简单

★探测距离要求：如下试样在规定距离情况下设备能正常听音

机械指针式计时器 ≥ 3.5m；

电子指针式计时器≥ 0.8m；

电子数显式计时器≥ 0.8m

穿透性要求：如下试样在规定隔离物状况下设备能正常听音

机械指针式计时器：分别以100mm厚聚乙烯泡沫及200mm厚70gA4打印纸作为遮挡物，可探测到机械指针式定时器发出的声音信号；

电子指针式计时器：分别以100mm厚聚乙烯泡沫及100mm厚70gA4打印纸作为遮挡物，可探测到电子指针式定时器发出的声音信号；

电子数显式计时器：分别以100mm厚聚乙烯泡沫及100mm厚70gA4打印纸作为遮挡物，可探测到电子数显式定时器发出的声音信号；

整机质量 ≤1.05kg

★内置电池，工作时间大于等于10小时

运行温度：-30°C - 55°C

防护等级：≥IP65

★免费质保期：1年。

★需提供免费到场培训。

## （五）无磁探针1根

无磁防爆材料制作，三段结构，分为手柄段、中间段、穿刺段，每段均有防滑处理、淬火处理，增加硬度耐磨度，可根据任务需要连接需要的长度使用。

应具备2种手柄可选

探针长度可调节,三段式结构

A255mm≤X≤B375mm

## （六）强光手电1个

握持插拔顺畅，手电筒选用合金铝材。白激光照明，侧面泛光照明设计，伸缩变焦，电量显示功能。

1、尺寸:长≤130mm，头部直径：不小于25mm

2、灯泡:LED灯珠

★3、免费质保期：1年。

## （七）伸缩臂镜1个

多功能检查镜主要适用于检查人员直接难以察看的部位。如：车底、竖井、地下、屋顶、灯池、顶棚、吊灯等。通过调节镜面角度来查看任何部位，伸缩杆长度可在1-1.8米之间任意调节。

1、缩合臂长：≥50cm

2、伸开臂长：≥180cm

3、镜面直径：≥140mm

4、照明方式：LED强光照明

5、工作电压：DC 4.5V

★6、免费质保期：1年。

## （八）定制化安检合成装备器材箱

安检合成箱应具备容纳上述七种装备的功能，合理分工布局，接受个性化定制。

尺寸：根据装备实际情况定制。

★免费质保期：1年。

三标段参数：

| 标段 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三标段 | 1 | 无人机反制枪 （核心产品） | 2 |  |
|  | 2 | 无线电侦测与反制设备 | 1 |  |

无人机反制枪（核心产品）

- ★1、整机（含电池）重量：≤3.5kg；

- 2、设备尺寸：设备最长边尺寸不超过500mm；

3、一体化设计：设备为一体式设计，无其他功能模块；

4、察打一体：设备应具有无人机信号探测功能；能够发射无线干扰信号，是无人机悬停、返航或降落；

5、探测频率：设备应能探测到频率范围为70MHz〜6000MHz的无线信号；

6、干扰频率：应能在频率范围为70MHz〜6000MHz范围内手动设置干扰信道；

7、测向误差：设备对无人机的平均测向误差：≤5°；

8、探测距离：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，设备的探测距离应≥2km；

9、干扰距离：≥1.5km，

10、干通比：≥20：1

★11、最大干扰带宽：≥400MHz；

12、电磁辐射：按照GB8701-2014中限值和评价方法的规定，电场强度≤12V/m；

★13、输出频段数量：支持最多同时输出10个以上不同频段的干扰信号；

14、干扰角度：水平方向：-15°〜+15°；俯仰方向：-15°〜+15°。

15、供电方式：锂电池供电。

16、终端显示屏尺寸：≥6英寸；

17、终端接口类型：type-C；

18、支持连接移动终端，在移动终端APP上同步显示探测报警信息、设备状态，通过APP进行参数设置、视频取证，也可利用手机无线网络和后端软件平台组网运用；

★19、免费质保期：2年；

★20、需提供免费到场培训。

无线电侦测与反制设备

（一）无线电侦测设备

★1、探测频率范围：20MHz~6000MHz；

2、单台测向精度：≤1°（均方根）；

3、定位精度：多站定位模式下（≥3台），站内定位误差应≤10m；站外定位误差应≤20m；

4、探测能力：探测距离≥5km；

5、飞手定位：具有飞手定位功能，可在控制软件的电子地图上标示飞手（遥控器)的大致位置。

★6、探测覆盖角度： 水平方位360°、俯仰方位-90°~ 90°；★7、阵列天线数：≥18个；

8、最大探测高度：≥1000m；

9、探测速度：可持续探测移动速度≥30m/s的无人机；

★10、探测灵敏度：≤-115dBm；

11、扫描速度：≥20GHz；

12、探测响应时间：≤3s；

13、指北校准：自动校准，指北精度≤2°；

14、轨迹刷新时间：≤0.3s；

15、同时探测数量：能同时探测无人机的数量应≥200架；

16、扩容性：多台（2台或2台以上）组网可实现交叉定位；

17、供电方式：AC110~240V或直流供电；

18、工作温度：-40℃—+70℃；

19、防护等级：≥IP66；

指控终端：

1、终端显示：系统平台应支持包括无人机型号、距离、高度、无人机ID（MAC地址）显示；

2、无人值守：系统支持无人值守模式，探测联动干扰开启的时间＜1s；

3、范围调节：可调节系统的探测和干扰范围；

4、系统对接：预留接口并能提供SDK与其他平台对接；

★5、时钟同步：系统支持与GNSS授时系统时钟同步；

★6、模拟训练：系统应具备模拟训练功能；

7、权限管理：系统具备用户访问管理功能，能按不同访问权限对系统进行操作；

8、固件升级：支持远程固件升级；

9、设备组合：系统各设备可组合或单独使用；

10、设备接入：应能监测系统各接入设备的在线状态、IP信息、端口信息、版本、工作温度、报警信息等；

11、设备配置：应能对系统各接入设备的IP、端口等参数进行设置；

12、干扰模式：具有自动干扰和手动干扰操控模式可选；

13、声光告警：系统探测到无人机时应发出声音提示，并可在电子地图上通过不同颜色示意无人机目标位置；

14、干扰时间：应能通过系统平台软件设置干扰持续时间；

★15、免费质保期：2年；

★16、需提供免费到场培训。

（二）反制设备

1、无线电管控：定向干扰设备实现全方位无线电信号管控；

2、一体化设计：整机采用一体化设计，主要由干扰器和智能变速云台构成，无外露天线；

★3、工作频段：能在45MHz~6GHz范围内设置干扰信道，信道设置数≥20个

4、干扰距离：≥3km，干通比：不小于10：1

5、干扰角度：水平方向360°。

6、干扰生效时间：≤3s

7、各频段发射功率：≥40dBm

8、干扰响应时间：≤3s

9、云台规格：旋转速度：水平0.02°～60°/s；俯仰0.02°～30°；旋转角度：水平0～360°连续旋转；俯仰+75°～-15°；

10、电源类型：供电方式：支持AC100V~240V或直流供电；

11、数据传输：电源供电和数据传输采用一根电缆，接头采用航空插座，安全可靠；

★12、免费质保期：2年；

★13、需提供免费到场培训。

四标段参数：

| 标段 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四标段 | 1 | 背负式自组网设备 | 3 |  |
|  | 2 | 生命探测仪 | 1 |  |
|  | 3 | 盔式执法记录仪（核心产品） | 10 |  |

背负式自组网设备

1.语音窄带自组网背负站

1.1功能要求

提供2路全网自组通信，频点自定义，不受限制，一键开机自动组网，无需现场调试配置。
   无线组网功能：可支持最多31个节点设备实现链状、网状、星状或混合类型的无线自动组网；

★具备双路语音对讲功能；

具备双路无线专网中继通信功能。

具备公网语音/GPS/数据传输功能：内置SIM卡，当设备之间因为距离原因无法直接自组网时，可通过公网4G、2G链路实现设备之间的互联组网，传输的信息包括语音和定位信息。

支持4G，可通过公网4G、2G做自组网链路备份，实现双重通信保障；

具备IP互联组网功能。

具备首发判选功能。

具备语音优选功能。

具备电池电量显示功能。

具备具备网络拓扑展示功能。

支持有线和无线wifi两种配置升级应用；

可在温度-30℃或温度 60℃，持续时间4h后，仍处于工作状态。

1.2产品资质要求

★所投语音自组网基站产品须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，提供证书复印件加盖投标单位公章。

防尘防水等级≥IP67。

1.3性能参数要求

电池容量：≥140WH；

电池工作时长：≥9小时（15%发射）;

重量：≤4Kg（含电池、手麦、天线）；

★1.4免费质保期：3年；

★1.5需提供免费到场培训。

生命探测仪

1、设备组成：产品应包含本安防爆雷达主机（含可拆卸防爆电池）一台、本安防爆振动探头两个、音视频探测器一套、本安防爆手持终端一台、设备充电器一套、手持终端充电器一套、专用运输箱一个；

2、包装：雷达主机与配/附件分立，非箱式一体结构，所有设备及配/附件均能放进专用运输箱内，便于存储、运输及保护雷达设备；

3、设备操作：雷达主机按键位于主机壳体外表面，取出即可按键操作；

4、雷达主机重量：≤7kg；

5、振动传感器：重量≤0.6kg，采用圆柱形设计，直径≤100mm，高度≤130mm；

6、音视频探测器重量：≤2.2kg；

7、自检和故障报警：系统应具备自检功能和故障报警功能；

8、显控终端：应具备触摸控制功能，触摸屏尺寸应≥7英寸；

★9、系统应具备多目标实时二维定位功能，应能隔墙单次探测并显示多个目标的二维定位坐标，探测目标数量不少于4个；

★10、系统应具有三维定位及显示功能，应能获取生命体的三维坐标并在显控终端上进行三维立体显示；

11、系统应具备振动传感器配置功能，应能配置不少于2个振动传感器。并具备最大振动强度区域定位功能；

12、系统应具备探测深度选择功能，应能选择深度0-10米、深度0-20米或深度10-30米、25-45米；

13、系统应具备探测环境等级评估功能，并显示评估等级；

14、系统音视频控制主机应具有音视频探头旋转控制功能；

15、系统音视频探测器伸缩杆顶部应为软连接，应能任意角度弯曲变向，长度应能在1.3～3米范围内可调节；

16、系统音视频探头外径≤30mm，分辨率≥1920*1080（1080P）；

17、夜视距离：系统音视频探测器夜视距离应大于或等于8m；

★18、探测距离：隔墙（不低于55cm砖混墙体）探测条件下，静止目标探测距离应≥24m，运动目标探测距离应≥36m；

- ★19、应能穿透废墟介质探测生命体特征，穿透介质厚度应≥9m；

- ★20、探测精度：隔墙（不低于55cm砖混墙体）探测条件下，纵向平均探测误差≤±0.3m，横向平均探测误差≤±0.5m；

21、防护等级：雷达主机与振动传感器外壳防护等级应达到IP68等级；

★22、免费质保期：2年；

★23、需提供免费到场培训。

盔式执法记录仪（核心产品）

- ★1.主机内置双镜头存储摄录，前置镜头支持1080P，30帧高清录像，后置镜头支持720P，30帧高清录像。

- ★2.双镜头均可实现左右90度旋转，满足不同位置安装使用。

- 3.配备高强度魔术贴，可与头盔紧密贴合，方便快速安装拆卸。

- 4.可实现微光全彩夜视，可分辨4m外人脸。

- ★5.主机前置白光灯，有效距离1m以上；主机后置战术指示灯，50米外辨识，肉眼不可见，夜视仪下可见。

- 6.可通过无线网络将采集音视频上传至后台（电脑客户端,手机客户端）支持4G全网通信、无线专网通信、自组网通信。

- 7.专用wifi客户端，可实现实时预览，参数配置等功能。

- 8.设备支持与后台的独立对讲，和群组之间集群对讲，通过无线蓝牙耳机实现, 并与其它布控类设备在同一平台显示。

- 9.GPS/北斗双模定位，后台可随时调取前端设备位置信息，进行轨迹回放。

- 10.内置≥128G存储卡，数据加密，取得权限方可查看更改视频。

- ★11.开机自动录像，从按下开机键到进入录像模式所用时间不应大于10s，支持一键报警，且报警录像前后30min录像重点标记，支持报警信息上传客户端。

- 12.开关操作均有震动提示。

- 13.主机应配备高性能锂电池，无线传输模式4h以上，配重电池工作时间不少于3h。

14.防护等级≥IP67，2.0米跌落无损。

★15、免费质保期：2年；

★16、需提供免费到场培训。