附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：公安厅身份证制证设备采购项目

采购单位：宁夏回族自治区公安厅

编制单位：宁夏回族自治区公安厅制证中心

编制时间：2024年2月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

否

（二）需求调查方式

无

（三）需求调查对象

无

（四）需求调查结果

无

二、需求清单

（一）项目概况

1、采购身份证自动预封装机1台，该设备须具备第二代居民身份证制证过程中自动固定卡体和身份证膜的功能。2、采购身份证自动分拣机1台，该设备须具备按照受理单位、签发机构或者用户指定规则对身份证进行自动分拣的功能。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：975200元。

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 身份证全自动预封装机 | A02029900其他办公设备 | 台 | 1 | 否 |
| 2 | 2 | 身份证自动分拣机 | A02029900其他办公设备 | 台 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

- （1）技术要求

- 1、标的清单

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份证全自动预封装机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 2 | 身份证自动分拣机 | 台 | 1 | 否 |  |

- 2、标的详细参数：:

- 标的1：

- 身份证全自动预封装机参数需求

- 第二代居民身份证全自动预封装机是针对二代身份证研发生产的智能证卡预定位全自动设备，该设备须具备自动完成居民身份证卡体与正背面镜像照片打印膜的自动焊接装订工作, 能对第二代身份证基础卡大卡（八联卡）在层压之前进行预先定位、拼页、封装，为下一工序工作做准备。设备须采用计算机控制，结合光电自动控制技术，实现计算机实时控制、信息实时显示的全自动预封装系统。

- 设备参数及功能需求：

| - 项目 | - 参数需求 |
| --- | --- |
| - 工作速度 | - ≥1600小卡/时 |
| - 控制方式 | - 工控计算机控制，全自动操作 |
| - 焊接温度 | - 100℃～300℃可调 |
| - 焊接速度 | - 1～10S可调 |
| - 焊接控温 | - 设备应具备自动控温功能，能精确控温、焊接牢固、不伤膜 |
| - 激光定位 | - 设备应具备激光定位校正功能，保证三层材料严格对正 |
| - 防静电功能 | - 设备应具备防静电吸膜设计，对膜除静电后可立即使用 |
| - 料斗数量 | - 设备应具备自动升降料斗，装料容量≥300张(8联卡) |
| - 噪音 | - ≤75dB |
| - 外型尺寸 | - 长≤2100mm、宽≤950mm 、高≤1650mm |
| - 重量 | - ≤650Kg |
| - 电源 | - 输入电压: 220V ±10% 50Hz |
| - 设备功率 | - ≤1500W |

- 标的2：

- 身份证自动分拣机参数要求

- 第二代居民身份证专用自动分拣机是专门针对第二代居民身份证的智能分拣系统，能对第二代居民身份证进行自动分拣到分局、派出所或受理单位。该设备须具备多分户槽，可以在短时间内完成更多的分配任务，由计算机控制并与制证信息数据库相连，可以实时读取、显示个人信息，判定证件的签发单位，分拣装置依据电脑提供的信息，自动分拣到设定的分局或派出所的集卡箱内。

| - 项目 | - 参数 |
| --- | --- |
| - 分拣工位 | - ≥36 户 |
| - 生产速度 | - ≥2000张／h |
| - 分拣户数 | - 0～36户 |
| - 工作方式 | - 自动，连续生产 |
| - 噪 音 | - ≤55dB |
| - 外型尺寸 | - 长≤1145mm 宽≤510mm 高≤1300mm |
| - 重 量 | - ≤210kg |
| - 电 源 | - 220V±10 V 50HZ交流电 |
| - 总 功 率 | - ≤500W (含微机） |

- （2）商务要求

☑采购标的交付（实施）的时间（期限）：合同签订后20天内到货。

☑采购标的交付地点（范围）：采购人指定地点。

☑付款条件（进度和方式）：合同签订后，中标供应商供货及安装调试验收合格后一次性付清。

□履约保证金：

☑包装和运输方式：中标供应商自行选择包装方式及运输方式。

☑售后服务：1、在设备质保期内，提供7×24小时技术支持服务，用户报修后2小时内提供电话/视频技术支持，无法解决的，会在24小时内派专业技术人员赶到现场进行维护。48小时解决出现的问题。2、在设备质保期内，中标供应商提供产品升级服务和相关的信息技术跟进工作。3、在设备质保期内，凡正常使用过程中出现的故障，中标供应商供应商应提供免费维修服务，包括维修过程中的全部费用。修理、更换、退货等费用由中标供应商供应商承担。4、设备在质保期满后，因系统、设备故障等问题而影响设备正常运行或出现用户无法自行处理的问题，中标供应商应及时提供有偿的技术支持。

☑安装调试：到货后5个工作日内安装调试。

### ☑交付标准和方法（验收标准）：到货后，采购人组织相关人员进行验收，验收标准按照采购文件采购需求及投标文件技术参数、合同技术参数要求执行。

☑质量保修范围和保修期：质量保修范围：供应商所提供的所有货物及其零部件，保修期内无限次换货，来回运费由供应商承担。质保期：自设备安装调试完成之日起三年。

☑培训：以中标供应商的培训方案为准。

☑保险：货物运输过程中的保险及质量保证由供应商自行负责。

□涉及采购标的的知识产权归属和处理方式：

□国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：

□涉及运行维护、升级更新、备品备件及耗材等要求：

□涉及服务采购项目考核计量等要求：

□涉及工程项目的工程质量、项目经理、工程进度、工程计量方式、工程变更、竣工验收、质量保证等要求：

□其他商务条件：